
《建设项目环境影响报告表》编写说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称---指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别---按国标填写。

总投资---指项目投资总额。

主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	商水县众鑫洗沙厂年处理加工30万吨再生沙项目

	建设单位
	商水县众鑫洗沙厂

	法人代表
	王立峰
	联系人
	王立峰

	通讯地址
	周口市商水县邓城镇牛堂村

	联系电话
	13303873030
	传真
	/
	邮政编码
	466100

	建设地点
	周口市商水县邓城镇牛堂村

	备案部门
	商水县发展和改革委员会
	批准文号
	2019-411623-42-03-043648

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	C3039 其他建筑材料制造

	占地面积
	5.889亩
	绿化面积(m2)
	/

	总投资

（万元）
	50
	环保投资

（万元）
	16.6
	环保投资占总投资比例
	33.2%

	评价经费

（万元）
	/
	预计投产日期
	/

	项目内容及规模

一、项目由来

商水县众鑫洗沙厂年处理加工30万吨再生沙项目位于周口市商水县邓城镇牛堂村，主要从事再生沙的生产，总投资50万元，商水县发展和改革委员会已对该项目予以立项批复（项目代码：2019-411623-42-03-043648）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。受商水县众鑫洗沙厂委托（委托书见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及修改单中“十九、非金属矿物制品业-56石墨及其他非金属矿物制品，其他的应编制报告表。本项目为再生沙的生产项目，应编写环境影响报告表。

接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。

二、产业政策符合性分析

经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目属于允许类；因此本项目建设符合国家产业政策，并于2019年8月22日商水县发展和改革委员会已对该项目予以立项批复（项目代码：2019-411623-42-03-043648）（备案确认书见附件2）。

三、地理位置及周围概况

本项目位于周口市商水县邓城镇牛堂村（东经114.502173、北纬33.616885），东侧为商周高速，隔高速为农田，南侧、西侧为农田，北侧为养殖场、017县道，隔县道为农田。本项目周边分布的敏感点有西北侧约170米的牛堂村。

项目地理位置见附图一，厂址周边环境卫星图详见附图二，项目周围现场实景照片见附图五。

四、规划相符性分析

项目占地面积为5.889亩平方米，位于周口市商水县邓城镇牛堂村。

根据商水县国土资源局出具的证明（土地证明见附件3），商水县众鑫洗沙厂年处理加工30万吨再生沙项目租赁土地为建设用地，符合邓城镇总体规划。

五、工程主要经济技术指标

1、产品方案

本项目主要产品为砂料。产品种类和规模详见表1。
表1  产品规格型号一览表

序号

产品名称

产品规格
设计生产规模（万吨/年）
1

再生沙
2-3mm
30
2、建设内容

项目占地面积5.889平方米，总建筑面积700平方米，生产车间200平方米，办公生活用房面积420平方米，储物间80平方米。项目平面布置详见附图四，项目建构筑物详见表2。
表2  项目建构筑物一览表

序号

项目组成

主项名称

建设内容

备注

1

主体工程

生产车间

1F，建筑面积200m2
生产活动

办公室
1F，建筑面积420m2
办公生活
储物间
1F，建筑面积80m2
储物
2
公用工程

供水

自备水井
/
排水

采用雨污分流制

/
供电

邓城镇供电所
/ 

3
环保工程

噪声治理

基础减震，厂房隔声

废水治理

①生产用水沉淀后循环使用，不外排；②生活污水：生活污水经化粪池处理后，用于肥田。
废气治理

破碎粉尘经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。无组织粉尘经洒水抑尘。
固废治理

①员工生活垃圾，垃圾桶收集后定期转运至垃圾中转站处理；

②除尘设备收集的粉尘、沉淀池沉渣经收集后外售。
3、主要生产设备

项目主要生产设备情况详见表3。

表3     项目主要生产设备一览表

序号

设备

规格/型号

数量

（台/套）

1

破碎机
PCZ1530
1

2

传送带
/
3
3

滚筒筛
/
1

4

水洗轮
/
2
5

脱水筛
/
1
6

铲车
5t
1
4、原辅材料用量及资（能）源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗用量详见表4。

表4  原辅材料及能源用量消耗一览表

序号

原料名称

年用量(万吨）
备注

1

石粉
30.03
外购
3
水

10140m3
自备水井
4
电

60万度
邓城镇供电所
六、工作人员及工作制度

本项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，生产时间采用一班工作制，每班工作8小时，年工作时间300天。
七、公用工程及辅助系统

（1）给排水

给水：本项目用水主要为车辆冲洗用水，洗沙用水，厂区道路抑尘用水，喷淋用水，生活用水，全部由自备井提供，能满足生产用水和生活用水的需求。

排水：本项目进出车辆清洗废水、洗沙废水设置沉淀池，经沉淀后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后，用于肥田。
（2）供电

项目年用电量为60万度，主要为机械设备用电、照明用电，由邓城镇供电所供给，可满足项目用电需求。
 [image: image1.wmf]0.1

1

10lg(10)

Ai

L

i

i

t

T

å

与本项目有关的原有污染情况及主要问题：
根据现场查勘，本项目生产设备未建设，原有污染情况无。



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

商水县位于河南省东南部，属周口市，周口市西南部，东经114°15′-114°53′、北纬33°18′-33°45′之间。西邻郾城县，南连上蔡县，东接项城市，北靠川汇区，西北、东北与西华、淮阳县隔沙河相望。县城城关镇与周口市连接，东距项城市28km，西距漯河市区60km。

本项目位于周口市商水县邓城镇牛堂村，项目地理位置见附图一。

2、地形地貌
本项目所在的商水县地势平坦，地形由西北向东南微倾，地面标高由西北向东南为50-45m。由于长期受外力作用，特别是黄河冲击的影响，商水县的地形地貌具有大平小不平、地面轻微起伏的特点、岗、坡、洼地相间分布的特征。

本项目所在区域地势平坦，适宜本项目的建设。
3、气候气象
商水县地处暖温带南部，属亚热带向暖温带过渡区，为季风半湿润气候，全年温度适宜，四季分明。其特点是：冬长寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，春秋温暖季节短，春夏之交多干风。商水县全年气象参数见表5。

表5   商水县全年气象参数一览表

序号

项目
参数
1

年平均气温

14.5℃

2

极端最高气温

43.2℃

3

极端最低气温

-16.7℃

4

年平均降水量

689-816mm

5

年平均雨日

84.1-96.4d

6

年平均蒸发量

1542.2-1920.8mm

7

年平均无霜期

215 天

8

年平均日照时间

2361 小时

9

日照率

49%

10

年平均风速

2.7m/s

11

年主导风向

NNE

4、水文特征
（1）地表水资源

商水县地表水资源比较丰富，主要河流有沙颍河、汾河、清水河、南干渠等，均属淮河水系。

沙颖河：沙颍河是淮河的最大支流。沙颍河发源于河南省伏牛山区，流经平顶山、漯河、周口、阜阳等四十个市县，于安徽省颍上县沫河口汇入淮河，河道全长620km。沙颍河的流域地形由西北向东南倾斜。

汾河：汾河发源于河南省郾城县邵陵岗，流经郾城、商水、项城、沈丘，至豫、皖省界武沟口（泉右），进入安徽临泉县境，东南向流，经界首县境南缘、临泉县城北、杨桥集北、大田集北，至阜阳市城北注入颍河，河道全长241km。

清水河：清水河是淮河一级支流沙河支流。

南干渠：南干渠为一条人工开挖的运河。其水体功能最初为引沙（沙河）灌溉，近年来，逐渐成为了周口市、商水县的纳污水体。起点为商水县西北的雷楼，在刘湾附近注入清水河，全长约30km。

项目职工生活污水经化粪池处理后，用于肥田，不外排。

（2）地下水

项目所在区域地表水系较发达，地下水埋深较浅，一般埋深2-12m，属浅层孔隙潜水类型，地下水走向西北-东南，其水位变化主要受大气降水及季节变化的影响，年变化幅度1.50m 左右。含水层为亚粘土、亚砂土及粉细砂层，富水性较好，以蒸发为主要排泄手段，地下水化学类型为HCO3 -Ca-Mg 型。根据区域性水质分析资料，地下水对砼微腐蚀性。

5、土壤植被
商水县地处冲积平缓平原过渡区，地势平坦，西北高东南低，共划分为褐土、潮土和砂礓黑土3 个土类。

商水县植物种类繁多，主要有粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、各种乔木、灌木、果木、药用植物系，是全国著名的小麦、棉花大豆、花生、大枣等生产基地。另外商水县花草种类繁多，林业资源较为发达，但无大面积林地分布，除果树外，大部分值于村边、宅院、河堤、道旁。用材林业树种有柳、杨、松、柏、榆、桑、楝、椿。果树有桃、李、杏、李、柿、沙果、苹果、枣、石榴、葡萄、樱桃等。
6、项目与饮用水源保护区规划相符性

根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，商水县乡镇集中式饮用水源规划为：

(1)商水县平店乡供水厂地下水井群(共4眼井)

一级保护区范围:水厂厂区(1号取水井),2～4号取水井外围50米的区域。

(2)商水县袁老乡供水厂地下水井群(共4眼井)

一级保护区范围:取水井外围50米的区域。

(3)商水县魏集镇供水厂地下水井群(共4眼井)

一级保护区范围:取水井外围50米的区域。

(4)商水县黄寨镇供水厂地下水井群(共5眼井)

一级保护区范围:1～4号取水井外围50米的区域,5号取水井外围50米、东至草楼小学西墙的区域。

(5)商水县练集镇供水厂地下水井群(共4眼井)

一级保护区范围:1号取水井外围50米、东至商水康利医院西墙的区域,2～4号取水井外围50米的区域。

(6)商水县城关乡大刘中心供水厂地下水井群(共7眼井)

一级保护区范围:取水井外围50米的区域。

(7)商水县谭庄镇供水厂地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围:取水井外围50米的区域。

(8)商水县邓城镇供水厂地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围:取水井外围50米的区域。

本项目位于周口市商水县邓城镇牛堂村。不在上述规定的饮用水保护范围内。

7、项目与《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文〔2015〕33号）符合性分析

2015 年 1 月 28 日，河南省环保厅发布了《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文﹝2015﹞33 号）。根据该通知中有关内容，河

南省主体功能分区分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，结合环境保护

规划和环境功能区划的要求，将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产

品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区 5 个区域。

本项目位于周口市商水县邓城镇牛堂村，根据 5 个分区功能定位，属于农产品主产区，根据准入政策，不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）；在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大项目。

本项目周口市商水县邓城镇牛堂村，本项目为再生沙制造项目，未在不予审批范围内，项目建设符合相关政策要求。



环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、环境噪声、生态环境等）

1、环境空气

项目位于周口市商水县邓城镇牛堂村，根据大气功能区划分，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。本次评价引用国家环境保护部网站2018年周口市全年监测报表数据统计，监测结果见表6。

表6   环境空气质量现状监测结果
监测因子
PM2.5 μg/m3
PM10 μg/m3
SO2 μg/m3
NO2 μg/m3
CO mg/m3
O3 μg/m3
年均浓度
54.4
96.86
12.43
31
1.37
170
标准值
35
70
60
40
4
160
标准值数
1.55
1.38
0.21
0.78
0.34
1.06
达标情况
超标
超标
达标
达标
达标
超标
由表6可知，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标SO2、NO2 、CO年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O3年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。随着政府各项污染治理工作的逐步实施，全市空气质量正在逐步改善。

地表水

项目职工生活污水经化粪池处理后，用于肥田。

距项目最近的河流为项目东北侧约1850m处的沙河，根据地表水质量功能区划分，项目所在区域沙颍河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。沙颍河在沈丘纸店设有省控断面，根据《2017年河南省地表水环境责任目标断面水质周报》，沙颍河沈丘纸店断面监测数据统计分析见表7。

表7  沙颍河沈丘纸店断面监测数据统计分析一览表   单位：mg/L

时间

监测因子

COD

氨氮

2017年1月

19.3

1.43

2017年2月

20.9

0.91

2017年3月

20.1

0.53

2017年4月

22.0

0.60

2017年5月

17.5

0.96

2017年6月

18.7

0.26

2017年7月

19.5

0.30

2017年8月

19.3

0.22

2017年9月

18.6

0.21

2017年10月

17.3

0.38

2017年11月

17.5

0.43

2017年12月

23.0

0.28

年均值

19.48

0.54

标准值

30

1.5

达标情况

达标

达标

由表7可知，2017年1~12月沙颍河沈丘纸店省控断面COD、氨氮浓度能够满足地表水体功能区划IV类水体要求。
3、地下水环境质量现状调查
周口市环境监测站2018年对周口市城市监测井的监测及评价结果见下表。
表8    周口市地下水主要监测因子评价结果统计表  单位：mg/L
项  目

总硬度

硫酸盐

氯化物

高锰酸盐指数

氨氮

氟化物

硝酸盐

亚硝酸盐

挥发酚

监测井数

8

8

8

8

8

8

8

8

8

最大值

210

212

121

1.31

0.119

0.970

16.6

0.09
0.0002

最小值

170

85.6

85.9

0.85

0.025

0.780

0.278

0.002

0.00021

全市年均值

196

125

105

1.04

0.037

0.861

5.46

0.025

0.0002

达标次数

8

8

8

8

8

8

8

8
8

超标率（%）

0

0

0

0

0

0

0

0
0

根据表8监测统计结果，周口市全市地下水各监测因子年均值均不超过（GB/T14848-93）《地下水水质标准》Ⅲ类值。
4、声环境
项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4类标准。为了解区域声环境质量，本次对项目区域声环境质量进行了现场调查，调查数据见表9。

表9    项目区域声环境质量调查结果  单位：（Leq ）dB(A)

测量地点

监测值（昼/夜）

标准值（昼/夜）

达标情况

东厂界

54.3/45.2
70/55
达标

西厂界
51.2/40.7
60/50
南厂界
50.7/40.4
60/50
北厂界
51.1/41.3
60/50

根据调查结果可知，项目所在厂区南、西、北厂界昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目东厂界昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。

5、生态环境质量现状

由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见表10。

表10        本项目环境保护目标及保护级别一览表

环境类别

保护目标

方位

距离

功能与保护级别

地表水

沙河
东北

1850m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准
环境空气

赵庄
西

230m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

牛堂村

西北
170m



评价适用标准
	环

境

质

量

标

准


	1、环境空气

本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级，相关标准值见表11。

表11   环境空气质量标准  单位：μg/m3
污染物名称

SO2
NO2
PM2.5
PM10
TSP

O3
1小时平均

500

200

/
/

/

200
8小时平均
/
/
/
/
/
160
24小时平均

150

80

75

150

200

/
2、声环境

本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，相关标准限值见表12。

表12   声环境质量标准  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60
50
3、地表水环境

项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。具体标准限值见表13。

表13   地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

浓度限值

标准来源

COD

30

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

氨氮
1.5



	污

染

物

排

放

标

准
	（1）废气

表14       《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

120

3.5

周界外浓度最高点

1.0

（2）噪声

表15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类
60
50
4类（东厂界）
70
55
（3）固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；



	总

量

控

制

指

标
	根据本项目工程分析，本项目不产生SO2、NOX，项目车辆冲洗废水、洗沙废水沉淀池沉淀后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，用于肥田，不外排；因此建议本项目总量控制指标为：SO2：0 t/a，NOX ：0 t/a；COD：0t/a，氨氮：0 t/a。




建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

营运期工艺流程：
项目运营期工艺流程。















图1  生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

破碎：原材料通过装载机送至卸料平台，经给料机进入破碎机破碎，由输送带送至筛分工序。

筛分：破碎后的碎石料经输送带至滚筒筛，滚筒筛设置孔径不同的筛网，将碎石料筛分成不同粒径的碎石、砂料，采用湿式筛分，筛分过程中从储水罐中抽取水喷到粉碎料上，防止粉尘产生。

水洗：经筛分后的原料进行水洗进行洗沙，洗沙后进入脱水工序。
脱水：在脱水筛中进行脱水，经脱水后即为成品。


	主要污染工序：
一、施工期

本项目生产厂房及办公室已经建成，施工期仅为生产设备的安装，不涉及土建工作，因此本次评价不再对本项目施工期进行评价。
二、营运期：

1、废气

本项目运营期废气主要为物料装卸扬尘（颗粒物）、破碎工序、筛分工序颗粒物。

2、废水

本项目运营过程中废水为洗车废水、洗沙废水、生活污水。

3、噪声

本项目运营期高噪声设备主要为破碎机、筛分机等，源强为80～100dB(A)。

4、固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要为袋式除尘器收集的粉尘、筛分处理污泥、洗车泥砂、员工生活垃圾。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类别
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大气污染物
	物料装卸
	颗

粒

物
	有组织
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	无组织
	/
	0.066t/a
	/
	0.005t/a

	
	破碎

工序
	颗

粒

物
	有组织
	625mg/m3
	15t/a
	11.3mg/m3
	0.271t/a

	
	
	
	无组织
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a

	
	筛分工序
	颗

粒

物
	有组织
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	无组织
	/
	0.095t/a
	/
	0.095t/a

	水污染物
	员工生活

（生活污水

96m3/a）
	COD
	250mg/L
	0.0240t/a
	/
	0

	
	
	BOD5
	120mg/L
	0.0115t/a
	/
	0

	
	
	SS
	150mg/L
	0.0144t/a
	/
	0

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.0024t/a
	/
	0

	
	筛分废水
	SS
	循环使用、不外排 
	0

	
	洗车用水
	SS
	经沉淀处理后循环使用、不外排
	0

	
	洗沙废水
	SS
	经沉淀处理后循环使用、不外排
	0

	固体废物
	生活区办公区
	生活垃圾
	1t/a
	0

	
	生产区
	洗车泥砂
	30t/a
	0

	
	生产区
	污泥
	270t/a
	0

	
	生产区
	袋式除尘器收集的粉尘
	100t/a
	0

	噪声
	本项目运营期噪声主要为破碎机、筛分机等设备噪声，声压级在80~100dB(A)之间，经采取隔声、减震措施后，噪声源强在60～75dB(A)之间。

	其它
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目评价区域内没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域均为人工生态系统，项目建设对生态系统影响不明显。




环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

本项目利用现有厂房进行建设，施工期只进行设备的安装，不涉及土建工作。施工期主要影响为设备安装时产生的噪声等，施工期较短，本次评价不做详细分析。
二、营运期环境影响分析：

本项目的主要环境污染因素是废气、废水、噪声和固废。

1、废气

本项目原材料为石粉，原料和成品均堆放在车间内，不露天堆放，在车间顶部安装喷雾洒水设备，根据起尘量大小进行喷雾降尘；物料上料系统和输送带密闭。员工不在厂区用餐，运营期废气主要为物料装卸扬尘、原料破碎工序、筛分工序颗粒物、堆场装卸扬尘。

1）物料装卸扬尘

本项目砂石堆场设在全封闭车间内，并采取喷雾降尘措施，原料不产生风力扬尘，只在汽车装卸产生扬尘。

汽车卸料时起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下：

式中：

Q——汽车卸料起尘量，g/次；

u——平均风速，取2.5m/s；

M——汽车卸料量，本项目取40吨；

0.6为修正系数（物料粒径≥2cm，密度比煤大时取值）。

公式适用条件：天气良好，无任何洒水降尘措施前提下，物料粒径>2cm，密度较煤大的物料卸载。上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。

根据上述公式计算，本项目原料成品装卸量及污染物产生情况见表16。

表16  本项目装卸量及污染物产生情况一览表

项目

装卸量

装卸次数

Q

起尘量

产生源强

原料成品

装卸

40.03万t/a

10007次/a

6.655g/次

0.066t/a

0.0275kg/h

评价要求采取以下措施减少无组织颗粒物的产生。

（1）在料仓内设置洒水喷雾设施，装卸作业在封闭车间内进行，在车间顶部安装喷雾洒水设备，根据起尘量大小进行喷雾降尘。

（2）尽量降低装卸物料的落差，以减少扬尘产生。

经采取以上措施后，本项目物料装卸颗粒物可削减92%，颗粒物排放量为0.005t/a（0.002kg/h），无组织排放。

2）破碎工序颗粒物

本项目石料经破碎、筛分、水洗后得到成品，破碎及筛分过程中产生颗粒物。破碎产尘系数按0.05kg/t产品计算。本项目再生沙年产量30万吨，每年生产300天，每天生产8小时。根据建设单位提供的资料，本项目拟在破碎机产尘处设置1个集气罩收集破碎过程产生的颗粒物，并通过1套“袋式除尘器”处理后由1根不低于15m高的排气筒排放，袋式除尘器处理风量为10000m3/h、2400×104m3/a。

本项目颚式破碎工序颗粒物产排情况见表17。

表17  破碎工序颗粒物产排情况一览表

污

染

物

污染物

产生

治理措施

污染物排放

有组织

无组织

t/a

kg/h

工艺

废气量

收集效率（%）

处理效率（%）

mg/m3
t/a

kg/h 

t/a

kg/h

颗

粒

物

15
6.25
车间封闭

喷雾降尘

10000

m3/h

90
92

11.3
0.271
0.113
1.5
0.625
集气罩+袋式除尘+15m高排气筒

98

由表18可知，破碎工序颗粒物有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

3）筛分工序颗粒物

本项目筛分过程中产生颗粒物，根据建设单位提供的资料，本项目筛分工序所筛分原料含水量较大，筛分过程中起尘量较少，筛分粉尘无组织排放在车间内。类比同行业，本项目筛分过程产生颗粒物约0.095t/a（0.0396kg/h）。
◆废气有组织排放预测

废气有组织排放预测参数见表18。
表18  废气有组织排放预测参数一览表

污染源

污染

因子

废气量

（m3/h）

排放速率

（kg/h）

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

烟气

温度（°C）

破碎工序颗粒物处理设施排气筒

颗粒物

10000

0.113
15

0.6

25

废气有组织排放预测结果见表19。

表19  废气有组织排放污染物最大落地浓度及占标率预测结果一览表

项目污染源

污染物

预测浓度Ci（mg/m3）

占标率Pi

（%）

距源中心距离D(m)

破碎工序颗粒物处理设施排气筒

颗粒物

2.318E-03

0.25

121
◆废气无组织排放预测

根据分析，本项目车间封闭，上料系统和输送带密闭，在车间顶部安装喷雾洒水设备，根据起尘量大小进行喷雾降尘，无组织排放的颗粒物来自于物料装卸、破碎工序、筛分工序，其中装卸扬尘（颗粒物）无组织排放量0.002kg/h、破碎工序颗粒物无组织排放量为0.625kg/h、筛分工序无组织排放的颗粒物量为0.0396kg/h。根据《环境评价技术导则》（大气环境）（HJ2.2-2018）中推荐模式（AERSCREEN模型）计算颗粒物最大落地浓度及达到最大地面浓度时距离，并计算污染物最大占标率。
评价因子和评价标准见表20：

表20  评价因子和评价标准

评价因子

平均时段

标准值（mg/m3）

标准来源

颗粒物

日均值

0.9

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值

估算数值计算各类污染物参数见表21、表22：
表21  无组织废气估算参数一览表（面源）

污染源名称

面源起点坐标

面源海拔高度

矩形面源

污染因子

排放速率（kg/h）

经度

纬度

面源长度（m）

面源宽度（m）

面源有效排放高度（m）

1#生产车间

114.502173
33.616885
51.0
20
10
8
颗粒物

0.667
表22   估算模型参数

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数（城市选项时）

/

最高环境温度

43.2℃

最低环境温度

-16.7℃

土地利用类型

农村
区域湿度条件

中等湿度气候
是否考虑地形

考虑地形

□是  ☑否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  ☑否

岸线距离/Km

/

岸线方向/°

/

本项目主要污染源估算模型计算结果如表23：

表23  AERSCREEN估算模型计算结果一览表

下风向距离（m）

无组织

预测质量浓度（mg/m3）

占标率（%）

10

5.87E-03
0.77
25

7.82E-03
0.99
50

5.39E-03
0.76
75

3.78E-03
0.74
100

3.44E-03
0.74
125

3.10E-03
0.73
150

2.79E-03
0.73
175

2.50E-03
0.73
200

2.26E-03
0.73
225
2.04E-03
0.72
250
1.86E-03
0.72
275
1.75E-03
0.72
300
1.70E-03
0.72
由表23可知，本项目大气污染物颗粒物的估算模型，最大落地浓度为7.82×10-3mg/m3，落地距离为25m，最大占标率Pmax=0.99%，项目最近敏感点，车间西北100m大赵庄处的预测浓度为3.44×10-3mg/m3，占标率为0.74%。根据预测结果可知，本项目评价等级为三级。

▲大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境防护距离的设置要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目污染物颗粒物厂界浓度及下风向最大落地浓度均不超标，因此本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。

▲卫生防护距离

本项目生产过程有污染物无组织排放，依据《制定地方污染物排放标准的技术

方法》（GB/T13201-91）中推荐的有害气体无组织排放卫生防护距离计算公式：

Qc/Cm=(1/A)(BLc+0.25r2)0.50LD
式中：

Cm—标准浓度限值，mg/m³；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业所在地区5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。根据本项目情况，取A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

根据《制定地方污染物排放标准的技术方法》的规定，大气卫生防护距离计算参数及计算结果见表24。

表24  卫生防护距离计算参数及计算结果一览表

面源名称

污染物

无组织排放

面源面积（m2）

Q

（kg/h）

常年平均风速（m/s）

标准限值（mg/m³）

卫生防护距离计算值（m）

卫生防护距离（m）

车间

颗粒物

20×10

0.12

2.1

0.9

5.302

50

本项目卫生防护距离为以上述无组织面源边界为起点，向外扩展50m为本项目的卫生防护范围（见附图三），即东厂界外50m，南厂界外35m，西厂界外0m，北厂界外40m，卫生防护距离内没有敏感目标。为保证周围环境及人民群众身体健康并满足工程建设的需要，评价建议本项目建设实施后，卫生防护距离内不再规划新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

（二）废水对环境的影响分析

用水：

（1）车辆冲洗用水
根据项目原料用量和产品产量核算得出项目年出入厂区的车次约为200次，为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，评价建议建设单位配备洗车设备（高压水枪、毛刷等）和洗车水循环水池，对出入厂区运输车辆进行清洗，减少运输扬尘产生。根据《建筑给水排水标准》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，载重汽车高压水枪冲洗用水量为80～120L/辆·次，本次评价取平均值100L/辆·次，根据企业提供资料，每年进出厂区车辆约200辆，经计算车辆冲洗用水量为0.07m3/d（20m3/a），损耗率按照10%计，则损耗水量为0.007m3/d（2m3/a）。
（2）喷雾除尘用水

本项目建筑垃圾原料及成品装卸、堆放时产生的粉尘比较分散，不易于收集除尘，采用水喷淋装置降低粉尘的产生量，原料库设置4个洒水喷头、成品库设置4个洒水喷头，单个洒水喷头的流量一般在650L/h，项目每天开启约2h，则用水量为10.4m3/d，3120m3/a。这部分水分用于蒸发和产品带走。
（3）生活用水
本项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》 (DB41T385-2014) ，参考城镇居民用水定额并结合项目实际情况－不在厂内食宿员工洗漱用水量按40L/d·人计，则洗漱用水量为0.4m3/d（120t/a）。
（4）筛分用水

项目采用湿式筛分，破碎后的碎石料经输送带至震动筛，震动筛设置孔径不同的筛网，将碎石料筛分成不同粒径的碎石、砂料，采用湿式筛分，筛分过程中从储罐中抽取水20m/d3喷到粉碎料上，防止粉尘产生，多余水分14m/d3回流到储罐内，不外排；定期向储罐内补充新鲜水。
（5）洗沙用水
项目筛分后需要进行洗沙，洗沙过程往洗沙机中冲水进行洗沙，用水量约30m3/d，约30%的水耗散或进入产品，70%的水经沉淀后循环使用，不外排，定期向储罐内补充新鲜水。类比同行业，本项目每天洗沙用水约30m3/d。
排水：
项目生产废水经三级沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。生活用水量为0.4m3/d（120t/a）。生活污水产生量以用水量的80%计，则本项目生活污水量为0.32m3/d（96t/a）。

环评建议：本项目设置一座容积为5m3化粪池，生活污水经化粪池处理后用于肥田。
（三）固体废物对环境的影响分析

本项目固废主要生活垃圾、一般废物。

一般废物主要为除尘器收集的粉尘。 

（1）生活垃圾

本项目不提供食宿，根据《生活垃圾产生量计算及预测方法》（CJ/T106-2016），本项目工作人员生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则可估算得本项目职工生活垃圾产生量约3kg/d，则1.0t/a。

评价建议：厂区设垃圾桶集中收集后，定期清运至附近的垃圾中转站。

（2）一般废物

①除尘器收集的粉尘

根据工程分析，除尘器收集的粉尘量为100t/a。收集后，作为产品外售。
②沉淀池沉渣、筛分污泥
项目沉淀池废渣经板框压滤机进行脱水，平均每天产生废渣量0.1t，年产生量为30t/a，筛分污泥平均每天产生废渣量0.9t，年产生量为270t/a，经收集晾干后作为成品外售。
（四）噪声对环境的影响分析

（1）噪声源强及采取的措施

本项目噪声主要为破碎机、振动筛、输送机等设备运转噪声，其声级值为70~85dB（A）。为了满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和保护声环境质量，必须对本项目高噪声设备进行降噪治理。

项目所有设备均位于厂房内部，拟采取厂房隔声、基础减振、距离衰减等降噪措施，经减振及车间隔声后各噪声源强见表25，各车间噪声源距厂界及敏感点最近距离见表26。
表25  治理后各噪声源强一览表

声源

治理前声级值dB(A)

数量

治理措施

治理后声级值dB(A)

叠加后声级值dB(A)
破碎机
85
1台
基础减振、厂房密闭隔声
65
65
筛分机
75

2台
55
58.01

皮带机
70
3台
50
59.54
表26  车间噪声源距厂界最近距离一览表

设备位置

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界
生产车间

1m

75m

15m

20m
（2）预测范围

本次评价声环境质量影响预测范围为厂区的东、南、西、北四周厂界。

（3）预测模式

根据厂区平面布置，产噪设备主要集中在车间内，因此本次评价以生产线作为一个点源进行预测，预测模式选用噪声叠加模式和噪声衰减模式：

① 噪声预测模式采用点源衰减模式预测：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：LA(r)—距离声源r米处噪声预测值，dB（A）；

      LA(r0)——距离声源r0米处噪声预测值，dB（A）；

      r0—参考点到声源的距离，m；

      r—预测点到声源的距离，m。

② 噪声叠加模式：

Leq g =
[image: image5.png]o

0.6 x —

13.5

X eO.Slu




式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

      LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

      T——预测计算的时间段，s；

      ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

③ 预测点的预测等效声级计算公式：


[image: image2.wmf]0.10.1

10lg(1010)

eqgeqb

LL

eq

L

=+


式中：
[image: image3.wmf]eqg

L

——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；


[image: image4.wmf]eqb

L

——预测点的背景值，dB(A)。
（4）预测结果

项目正常运行时厂界四周噪声预测值如下表30所示：
表27   厂界昼间噪声预测结果一览表（dB(A)）

厂界噪声

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界
贡献值dB（A）

38.95
39.21
49.89
53.39
背景值dB（A）

/

/

/

/
预测值dB（A）
/

/

/

/
昼间标准值

60
60
60
60
达标状况

达标

达标

达标

达标
（5）噪声环境影响评价结论

根据噪声特性，在经过噪声防治及污染源控制上对噪声源采取合理布局、基础减振等综合防治措施，使高噪声设备远离厂界。经以上措施处理后，东、南、西、北厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放限值标准（昼间≤60dB(A)）；敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值；故本项目噪声对周围环境影响较小。
三、项目选址可行性分析

项目占地面积为5.889亩，位于周口市商水县邓城镇牛堂村。

根据商水县国土资源局汤庄国土资源所出具的证明，土地为建设用地，符合邓城镇总体规划。

本项目位于周口市商水县邓城镇牛堂村，东侧为商周高速，隔高速为农田，南侧、西侧为农田，北侧为养殖场、017县道，隔县道为农田。
本项目周边分布的敏感点有西北侧约170米的赵庄。项目建设产生的废气、废水、噪声及固废经采取相应的治理措施后均能得到有效处置，对周围环境影响较小，不会改变项目区域环境功能，项目选址可行。

四、项目总图布置合理性分析
商水县众鑫洗沙厂年处理加工30万吨再生沙项目总占地面积5.889亩，布置有生产车间、办公生活区等。生产车间位于厂区东侧，办公生活区位于厂区北侧，项目厂区生产车间内各工段分区布置合理，根据大气环境影响预测，卫生防护距离内无敏感点。项目厂区总图布置功能区分明确，项目生产车间内部生产工艺流程衔接合理、布局紧凑，项目厂区总图布置合理。

五、本项目总量指标分析

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划》中所规定的总量控制的污染物，河南省总量控制减排因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。根据本项目工程分析和区域环境特点，本项目不产生SO2、NOX，项目生产废水沉淀池沉淀后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，用于肥田，不外排；故本次工程不涉及SO2、NOX、COD、氨氮向外环境排放，因此建议本项目总量控制指标为：

大气环境总量控制指标：SO2：0 t/a，NOX ：0 t/a；

水环境总量控制指标：COD：0t/a，氨氮：0 t/a。

六、环保投资
本项目总投资50万元，其中环保投资为16.6万元，占总投资的23.2%。环保投资内容及验收内容见表28。
表28  环保投资估算表

序号

类别

项  目

设  施

本项目环保投资（万元）

备注

1
废气

车辆运输扬尘
运输车辆覆盖帆布，定期清扫并洒水抑尘，车辆出入口设置清洗装置
2
新建

原料装卸、堆存粉尘
原料库密闭，厂房顶部安装4个洒水喷头
2
新建

原料上料粉尘
生产车间密闭，上料口密闭，传送带密闭
1
新建

破碎粉尘
经1台袋式除尘器+15m高排气筒1根
5
新建

皮带输送粉尘
皮带传送机密闭
2
新建

皮带送料上堆粉尘
成品堆场密闭，厂房顶部安装4个洒水喷头
3
成品装车粉尘
2

废水

生活污水

1座5m3化粪池

1

现有
生产废水
1座5m3沉淀池
0.1

新建

3

噪声

噪声

基础减振+厂房隔声

0.2
新建

4

固废

生活垃圾

垃圾桶若干
0.1
新建

一般固废
1座10m2一般固废暂存间
0.2
新建

合  计

16.6

/

七、环保设施验收清单

本项目“三同时”环保验收内容详见表29。
表29   本项目环保环境保护竣工验收一览表
序号

类别

项  目

措施

数量

验收标准

1

废气

车辆运输扬尘
运输车辆覆盖帆布，定期清扫并洒水抑尘，车辆出入口设置清洗装置
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
原料装卸、堆存粉尘
原料库密闭，厂房顶部安装4个洒水喷头
/
原料上料粉尘
生产车间密闭，上料口密闭，传送带密闭
/

破碎粉尘
经1台袋式除尘器+15m高排气筒1根
1套

皮带输送粉尘
皮带机密闭
/

皮带送料上堆粉尘
成品堆场密闭，厂房顶部安装4个洒水喷头
/

成品装车粉尘
2

废水

生活污水

1座5m3化粪池

1座

/
生产废水
1座5m3沉淀池
1座

/

3

噪声

噪声

基础减振+厂房隔声

/

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类
4

固废

生活垃圾

垃圾桶

若干

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单

一般固废
1座10m2一般固废暂存间
1座


	


建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污  染

物名称
	防治措施
	预期治

理效果

	大

气

污

染

物
	车辆运输
	扬尘
	运输车辆覆盖帆布，定期清扫并洒水抑尘，车辆出入口设置清洗装置
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	原料装卸、堆存
	粉尘
	原料库密闭，厂房顶部安装4个洒水喷头
	

	
	原料上料
	粉尘
	生产车间密闭，上料口密闭，传送带密闭
	

	
	破碎
	粉尘
	1台袋式除尘器+15m高排气筒1根
	

	
	皮带输送
	粉尘
	皮带机密闭
	

	
	皮带送料上堆
	粉尘
	成品堆场密闭，厂房顶部安装4个洒水喷头
	

	
	成品装车
	粉尘
	
	

	水

污

染

物
	生活污水
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	1座5m3化粪池
	合理处置

	
	生产废水
	SS
	1座5m3沉淀池
	合理处置

	固

体

废

物
	固废
	生活垃圾
	垃圾桶若干
	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），2013年修订的要求

	
	
	一般固废
	1座10m2一般固废暂存间
	

	噪声
	运营期噪声主要为车间机械设备噪声，通过厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准限值要求。

	其他
	无。




结论与建议

	结论

1、项目概况
商水县众鑫洗沙厂年处理加工30万吨再生沙项目位于周口市商水县邓城镇牛堂村，主要从事废旧砂石再生资源化利用，总投资50万元，年处理加工30万吨再生沙。

2、产业政策可行性分析

经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目属于允许类；因此本项目建设符合国家产业政策，并于2019年8月22日商水县发展和改革委员会已对该项目予以立项批复（项目代码：2019-411623-42-03-043648）。

3、规划符合性

根据商水县国土资源局汤庄国土资源所出具的证明，商水县众鑫洗沙厂年处理加工30万吨再生沙项目土地为建设用地，符合邓城镇总体规划。

本项目位于周口市商水县邓城镇牛堂村，东侧为商周高速，隔高速为农田，南侧、西侧为农田，北侧为养殖场、017县道，隔县道为农田。
本项目周边分布的敏感点有西北侧约170米的牛堂村。

4、项目总图布置合理性分析
商水县众鑫洗沙厂年处理加工30万吨再生沙项目总占地面积5.889亩，布置有生产车间、办公生活区等。生产车间位于厂区东侧，办公生活区位于厂区北侧，项目厂区生产车间内各工段分区布置合理，根据大气环境影响预测，卫生防护距离内无敏感点。项目厂区总图布置功能区分明确，项目生产车间内部生产工艺流程衔接合理、布局紧凑，项目厂区总图布置合理。

5、环境现状评价结论

（1）大气环境质量现状结论

本次环境空气质量评价引用国家环境保护部网站2018年周口市全年监测报表数据统计中相关的环境空气监测数据，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标SO2、NO2 、CO年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O3年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。随着政府各项污染治理工作的逐步实施，全市空气质量正在逐步改善。
（2）地表水环境质量现状结论

距项目最近的河流为项目东北侧约1850m处的沙河，根据地表水质量功能区划分，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。沙颍河沈丘纸店省断面，根据《2017年河南省地表水环境责任目标断面水质周报》的数据进行统计分析，沙颍河沈丘纸店省控断面COD、NH3-N年均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求。
（3）声环境质量现状结论

根据现场调查，本项目所在区域四周厂界声环境现状达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类、4类标准限值。

5、环境影响分析结论

（1）废气影响分析

①原料装卸、堆存粉尘

原料装卸、堆存粉尘通过设置密闭原料库，厂房顶部安装洒水喷头，采取上述措施后可有效防止粉尘飞扬，扬尘排放量较小，对周围环境影响不大。

②皮带输送粉尘

物料在皮带机传输过程中会产生粉尘，粉尘产生量很小，企业拟将生产设备、成品堆场全部在封闭厂房内作业，传输采用封闭式皮带廊。故皮带输送过程中外泄粉尘量较少，可忽略不计。

③原料上料粉尘
本项目原料上料工序由铲车将原料送入破碎机进料斗，上料过程中，由于落差会产生少量粉尘，要求上料口密闭，项目原料大部分为块状，粒径较大，破碎机进料斗较高，进料时，原料落差较小，故粉尘产生量较小，产生的粉尘经厂房阻隔、自然沉降后，逸散量较小，可忽略不计。
④破碎粉尘

破碎粉尘通过采取厂房密闭，通过1台袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放，粉尘排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，破碎筛分粉尘排放对周围环境影响较小。
⑤成品堆场粉尘

成品堆场粉尘主要为皮带送料上堆粉尘、成品装车粉尘。成品堆场粉尘通过建设一座密闭成品库，将产品全部堆放在封闭厂房内，在厂房顶部安装洒水喷头，使喷淋覆盖成品成品堆放区。采取上述措施后，可有效防止粉尘飞扬，

⑥运输扬尘

通过采取在厂区汽车运输过程物料加盖帆布、及时对厂区道路清扫、减少道路表面粉尘量、路面定时洒水、同时对进出车辆冲洗等措施后，扬尘排放量较小，对周围环境影响不大。
（2）废水影响分析

本项目废水主要为生产废水、生活污水，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，用于肥田。

（3）噪声影响分析

本项目的噪声主要为生产设备运行产生的噪声。项目噪声源在采取减振、厂房阻隔措施，通过合理布局、加强管理，使厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。
（4）固体废物影响分析

本项目固废主要生活垃圾、一般废物。

一般废物主要为除尘器收集的粉尘，沉淀池池沉渣。
生活垃圾收集后，定期由转运至垃圾中转站；袋式除尘器收集的粉尘暂存后，作为产品外售；沉淀池沉渣外售。
6、总量控制要求

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划》中所规定的总量控制的污染物，河南省总量控制减排因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。根据本项目工程分析和区域环境特点，本项目不产生SO2、NOX，项目生产废水沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，用于肥田，不外排；因此建议本项目总量控制指标为：

大气环境总量控制指标：SO2：0 t/a，NOX ：0 t/a；

水环境总量控制指标：COD：0t/a，氨氮：0 t/a。

二、建议

（1）项目应严格管理，确保各项治理措施到位，确保各项污染物达标排放；

（2）严格执行环保“三同时”制度，确保本工程环保资金到位，专款专用；

（3）建设内容如工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报；

（4）项目运营期间，应认真贯彻国家和地方有关部门环境保护方针、政策、法规、条例，尽量减少噪声、废气、废水的产生，提高绿化率； 

（5）加强生产、生活过程中固废管理，分类存放；

（6）加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。加强卫生环保意识，提醒职工垃圾入桶，收集的垃圾及时清理。
综上所述，商水县众鑫洗沙厂年处理加工30万吨再生沙项目符合国家产业政策和管理的相关要求，项目选址可行。项目产生的废气、废水、噪声等污染因素在采取评价建议提出的各项污染防治措施的基础上，可以做到达标排放，固体废物得到综合利用和妥善安全处置，对周围环境影响较小。从环保角度分析，项目建设可行。




	预审意见：

                                                   公   章

经办人：                                 年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                          公   章

经办人：                                 年    月    日

审批意见：

                                            公  章

经办人：                                年    月    日

项目附件、附图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目发改委备案

附件3：土地证明

附件4：乡镇规划证明
附件5：土地租赁合同
附件6：营业执照

附件7：法人身份证

附图：

附图一 项目地理位置示意图

附图二 项目环境概况示意图 

附图三 卫生防护距离包络示意图

附图四 项目平面布置示意图 

附图五 现场图片



原料





噪声、废气





上料








颗粒物 噪声





破碎








颗粒物 噪声





筛分





喷水





储水罐





水洗





固废 噪声、废水





回流





固废 噪声、废水





脱水





成品外卖








38

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

